Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

(2019/2020 уч. г.)

10-11 классы (юноши)

Практическое задание

по ЭлектротехникЕ

Задание:

| №№ п/п | Порядок выполнения задания | Баллы max | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Нарисуйте электрическую принципиальную схему мостового выпрямителя с общим предохранителем, нагрузкой в виде ламп накаливания и с возможностью выключения либо одной, либо другой пары диодов. | 4 |  |
| 2. | Соберите электрическую цепь по этой схеме. | 4 |  |
| 3. | Измерьте ток и напряжение через нагрузку и рассчитайте сопротивление лампы при работе всех диодов. | 2 |  |
| 4. | Отключите одну пару диодов. Измерьте ток и напряжение через нагрузку и рассчитайте сопротивление лампы в этом случае. | 2 |  |
| 5. | Понаблюдайте на экране осциллографа форму напряжения на нагрузке при работе четырех и двух диодов. | 3 |  |
|  | Итого | 15 |  |